# 工程承包范围及工程量清单

## 一、项目总体说明

本项目为交钥匙工程

## 二、项目概况及预算

| 包号 | 分包名称 | 预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急与车辆勤务大队保障楼改造修缮 | 521530.95 |

## 三、工程承包范围及工程量清单

第一部分：建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |
| 1 | 030402008001 | 互感器 | 台 | 22 |
| 2 | 030411002001 | 线槽 | m | 30 |
| 3 | 030411003001 | 桥架 1、钢制桥架 槽式高+宽≤200mm | m | 5 |
| 4 | 030411004001 | 配线 1.照明管内穿线 铜芯截面≤1.5mm2 | m | 30 |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:50W,节能型 | 套 | 20 |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:筒灯 2.型号、规格:50W,节能型 | 套 | 4 |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:50W,节能型 | 套 | 70 |
| 8 | 030412001004 | 普通灯具 1.名称:五角星灯芯 2.型号、规格:100W,节能型 | 套 | 1 |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |
| 9 | 030702008001 | 柔性软风管 1.柔性排风管，直径250mm 2.排风机2台 | m | 60 |
|  |  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内支管 2.材质:UPVC实壁管 3.规格:PVC50 4.连接方式:粘结 | m | 100 |
| 11 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:雨水管 2.材质:UPVC实壁管 3.规格:PVC50 4.连接方式:粘结 | m | 21 |
| 12 | 031004006001 | 大便器 1.惠达含电子感应器含安装 | 组 | 12 |
| 13 | 031004007001 | 小便器 1.惠达墙排小便器含电子感应器含安装 | 组 | 10 |
| 14 | 031004010001 | 淋浴器 1.淋浴花洒惠达 | 套 | 16 |
| 15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.高弯水龙头 2.惠达含安装 | 个 | 18 |
|  |  | 补充分部 |  |  |
| 16 | 01B001 | 热水管道除垢 | m | 180 |

第二部分：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |
| 1 | 010103004001 | 垃圾外运 1.运至指定地点，运距综合考虑 | 项 | 1 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 1.墙体厚度100mm以外； 2.砖品种、规格：MU10级粉煤灰加气砼砌块； 3.砂浆强度等级：M5混合砂浆； | m3 | 9.8 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 3 | 010515011001 | 植筋 1.规格：植筋≤φ16 | 根 | 64 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |
| 4 | 010606005001 | 1.名称：不锈钢长条洗手池 2.规格：1000*600*800 | m | 12 |
| 5 | 010606005002 | 1.名称：不锈钢脸盆架 2.规格：厚450mm | m2 | 9.72 |
| 6 | 010606005003 | 1.名称：不锈钢货架 2.规格：厚500mm | m2 | 6.3 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |
| 7 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 参考尺寸：卫生间（cm）90+210*2。 淋浴房（m）1.1+2.1*1 | 樘 | 3 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.部位：二楼卫生间 2.做法： 2.1、2mm厚聚合物改性涂料，完成面上翻300mm； 2.2、水泥砂浆找平层和保护层分别10mm厚 | m2 | 162 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |
| 9 | 011102003001 | 块料楼地面 1.部位：二楼卫生间 2.做法：300*300地砖，30厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 96 |
| 10 | 011102003002 | 块料楼地面 1.部位：大队会议室 2.做法：800*800地砖，30厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 96 |
| 11 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | m2 | 168 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面 1.部位：大队淋浴室 2.做法：300*600墙砖水泥砂浆粘贴 | m2 | 80 |
| 13 | 011207001001 | 墙面装饰板 1、轻钢龙骨上铺细木工板；铝塑板面层 | m2 | 8 |
| 14 | 011210005001 | 成品隔断 1.规格：康蓓特隔断 | m2 | 26 |
| 15 | 011210005002 | 成品隔断 1.规格：铝塑板隔断 | m2 | 26 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |
| 16 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.部位：二楼卫生间 2.做法： 2.1轻钢龙骨300*300跌级 2.2金属面层铝单板 | m2 | 144 |
| 17 | 011302001004 | 吊顶天棚 1.部位：警勤三楼小卫生间 2.做法：集成吊顶 | m2 | 8.6 |
| 18 | 011302001005 | 吊顶天棚 1.部位：硅钙板吊顶 2.做法： 2.1轻钢龙骨300*300 2.2金属面层硅钙板 | m2 | 46 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 19 | 011404010001 | 木栅栏、木栏杆(带扶手）油漆 1.廊架打磨，刷防腐油漆 | m2 | 140 |
| 20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.外墙真石漆 2.高空车喷涂 | m2 | 36 |
| 21 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.部位：车库门口 2.外墙水泥砂浆抹灰，面层喷真石漆 | m2 | 69 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |
| 22 | 011501003001 | 衣柜 1.橱柜五金件（合页）拆除更换 | 个 | 840 |
| 23 | 011501003002 | 衣柜 1.橱柜五金件（暗锁）拆除更换 | 个 | 240 |
|  | A.16 | 拆除工程 |  |  |
| 24 | 011603001001 | 木构件拆除 1.防腐木地板拆除 | m2 | 168 |
| 25 | 011604002001 | 1.部位：营房墙面 2.做法：原墙面打磨；地面平铺地板革保护 | m2 | 1890 |
| 26 | 011604002002 | 1.部位：营房墙面乳胶漆粉刷 2.做法：腻子一遍，乳胶漆两遍 | m2 | 4630 |
| 27 | 011604002003 | 1.部位：营房局部墙面铲除石膏腻子 2.做法：重刷腻子两遍 | m2 | 810 |
| 28 | 011604002004 | 1.部位：大车库墙面 2.做法：原墙面打磨；地面平铺地板革保护 | m2 | 1036 |
| 29 | 011604002007 | 1.部位：小车库墙面 2.做法：原墙面打磨；地面平铺地板革保护 | m2 | 1704 |
| 30 | 011604002010 | 1.部位：墙面乳胶漆粉刷 2.做法：腻子两遍；乳胶漆两遍 | m2 | 12 |
| 31 | 011604002011 | 1.部位：局部墙面铲除石膏腻子 | m2 | 12 |
| 32 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 48 |
| 33 | 011605001002 | 平面块料 1、平面块料割缝 | m | 480 |
| 34 | 011605001003 | 平面块料拆除 | m2 | 159 |
| 35 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 116 |
| 36 | 011609002001 | 卫浴玻璃隔断拆除 | 套 | 32 |