# 第八部分  技术要求及说明

项目概况: 本次项目主要针对山东女子学院照明用电、谐波处理和办公区、教学区等建筑供热控制方面进行节能改造耗材采购,包括更换LED光源，配电室加装有源滤波柜，建筑供暖回路上加装供暖控制系统以及室内暖气片加装自力式温控阀。

第一包：供暖控制（预算62万元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热量表 | DN50； | 1 | 台 | 佳科恒业、京源、福州真兰、宁波三川、埃美柯 |
| 2 | 热量表 | DN100； | 1 | 台 | 佳科恒业、京源、福州真兰、宁波三川、埃美柯 |
| 3 | 热量表 | DN150； | 1 | 台 | 佳科恒业、京源、福州真兰、宁波三川、埃美柯 |
| 4 | 供暖分时分温控制器 | 控制信号：0-10V或4-20mA； 显示工作状态，可就地设置工作参数。 | 13 | 台 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 5 | 室内温度变送器 | 供电电压： DC12V-DC24V，电流< 10mA 接口类型： RS-485、4-20MA 测量范围-40~200℃; | 26 | 只 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 6 | 管道温度变送器 | 供电电压： DC12V-DC24V，电流< 10mA 接口类型： RS-485、4-20MA 测量范围-40~200℃; 防护等级IP42以上； | 26 | 只 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 7 | 楼宇电动调节阀 | DN50 | 2 | 台 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 8 | 楼宇电动调节阀 | DN65 | 2 | 台 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 9 | 楼宇电动调节阀 | DN80 | 5 | 台 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 10 | 楼宇电动调节阀 | DN100 | 2 | 台 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 11 | 楼宇电动调节阀 | DN150 | 2 | 台 | 耐威科、西门子、金烨、东辰伟业 |
| 12 | 手动阀门 | DN50 | 14 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 13 | 手动阀门 | DN65 | 14 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 14 | 手动阀门 | DN80 | 35 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 15 | 手动阀门 | DN100 | 14 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 16 | 手动阀门 | DN150 | 14 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 17 | Y型过滤器 | DN50 | 2 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 18 | Y型过滤器 | DN65 | 2 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 19 | Y型过滤器 | DN80 | 5 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 20 | Y型过滤器 | DN100 | 2 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 21 | Y型过滤器 | DN150 | 2 | 个 | 汇龙阀门、鲁工、远大阀门 |
| 22 | 室内温控阀 | DN15 | 95 | 台 | 埃美柯、九牧、联塑、金牛、实德 |
| 23 | 室内温控阀 | DN20 | 503 | 台 | 埃美柯、九牧、联塑、金牛、实德 |
| 24 | 供热碳钢管道 | DN80 | 80 | 米 | 鑫博睿、友发、君诚、牛头、金宏通 |
| 25 | 管道管件-三通 | DN80 | 4 | 个 | 鑫博睿、友发、君诚、牛头、金宏通 |
| 26 | 管道管件-弯头 | DN80 | 6 | 个 | 鑫博睿、友发、君诚、牛头、金宏通 |
| 27 | 信号线 | RVVSP2*0.75 | 500 | 米 | 长城巨龙、宝胜电缆、阳谷日辉、田泰 |
| 28 | 电源线 | RVV4*1.0 | 2000 | 米 | 长城巨龙、宝胜电缆、阳谷日辉、田泰 |

第二包：LED灯（预算124.7万元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯管 | T8，5700K，16W，1.2米 | 10428 | 支 | 飞利浦、欧司朗、三雄极光、佛山照明、欧普 |
| 2 | LED吸顶灯 | 5700K，10W | 248 | 支 | 飞利浦、欧司朗、三雄极光、佛山照明、欧普 |
| 3 | 球泡灯 | 5700K，13W | 94 | 支 | 飞利浦、欧司朗、三雄极光、佛山照明、欧普 |
| 4 | 感应LED灯管 | T8，5700K，9W，0.6米 | 1189 | 支 | 飞利浦、欧司朗、三雄极光、佛山照明、欧普 |
| 5 | 感应LED吸顶灯 | 5700K，10W | 648 | 支 | 飞利浦、欧司朗、三雄极光、佛山照明、欧普 |

第三包：谐波治理改造（预算13万元）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源滤波器 | 100A-W | 2 | 台 | 正沃、华天、国能、安科瑞 |